Θέλουμε να φτιάξουμε έναν αυτοματισμό κεντρικής εισόδου και θερμοκρασίας με ένδειξη σε οθόνη LCD.

1ο σενάριο, ημέρα: Στην οθόνη θα φαίνονται δύο θερμοκρασίες εσωτερική, εξωτερική και ενημέρωση ότι είναι μέρα. Μόλις πλησιάσει κάποιος στην πόρτα και για όση ώρα είναι σε απόσταση μικρότερη του 1 μέτρου θα ηχεί διακοπτόμενα το buzzer και θα αναγράφεται μήνυμα στην οθόνη. Με την απομάκρυνση του επισκέπτη (πέραν του 1 μέτρου) το σύστημα επανέρχεται στην αρχική του κατάσταση. Αν πατήσει όμως το κουδούνι (button1)  το buzzer θα αλλάξει τόνο για 2 δευτερόλεπτα και μετά θα σταματάει και θα αναγράφεται στην οθόνη σχετικό μήνυμα. Ο επισκέπτης μόλις εισέλθει θα πατήσει το button2 (αν δεν το πατήσει, το πρόγραμμα θα περιμένει μέχρι να το πατήσει ) για να ανάψουν τα led2 και led3 και θα παραμένουν αναμμένα για 5 δευτερόλεπτα, αν ξαναπατηθεί το button2 πριν λήξουν τα 5 δευτερόλεπτα ο χρόνος θα ανανεώνετε και τα led2 και led3 παραμένουν αναμμένα. Αν δεν ξαναπατηθεί το button2 το σύστημα επανέρχεται στην αρχική του κατάσταση.

2ο σενάριο, νύχτα: Στην οθόνη θα φαίνονται δύο θερμοκρασίες εσωτερική, εξωτερική και ενημέρωση ότι είναι βράδυ. Μόλις πλησιάσει κάποιος στην πόρτα και για όση ώρα είναι σε απόσταση μικρότερη του 1 μέτρου θα ηχεί διακοπτόμενα το buzzer, θα ανάβει το led1 και θα αναγράφεται μήνυμα στην οθόνη. Με την απομάκρυνση του επισκέπτη (πέραν του 1 μέτρου) το σύστημα επανέρχεται στην αρχική του κατάσταση. Αν πατήσει όμως το κουδούνι (button1)  το buzzer θα αλλάξει τόνο για 2 δευτερόλεπτα και μετά θα σταματάει και θα αναγράφεται στην οθόνη σχετικό μήνυμα. Ο επισκέπτης μόλις εισέλθει θα πατήσει το button2 (αν δεν το πατήσει, το πρόγραμμα θα περιμένει μέχρι να το πατήσει ), θα σβήσει το led1 και θα ανάψουν τα led2 και led3 και θα παραμένουν αναμμένα για 5 δευτερόλεπτα, αν ξαναπατηθεί το button2 πριν λήξουν τα 5 δευτερόλεπτα ο χρόνος θα ανανεώνετε και τα led2 και led3 παραμένουν αναμμένα. Αν δεν ξαναπατηθεί το button2 το σύστημα επανέρχεται στην αρχική του κατάσταση.

Υλοποιήσει στο tinkercad με τα υλικά: 1 Arduino, 1 LCD, 1 Ultrasonic Sensor HC-SR04, 1 LDR, 1 buzzer, 2 Button, 3 LED + resistors, 2 TMP36 temperature sensors.

Για την ανίχνευση και λειτουργία των 5 δευτερολέπτων για τα led2 και 3 να μην χρησιμοποιηθεί το delay() αλλά το millis(). Ενδεικτικό παράδειγμα χρήσης στο  Αρχείο Παραδείγματα Digital BlinkwithoutDelay στο οποίο το led  ανάβει και σβήνει ανά ένα δευτερόλεπτο.

Για την εγκατάσταση βιβλιοθήκης του ΤΜΡ36 πάμε στο SketchInclude libraryManage Libraries στο φίλτρο αναζήτησης βάζουμε TMP36 και στα αποτελέσματα αναζήτησης επιλέγουμε το  TMP36 by Isaac100 και κάνουμε εγκατάσταση. Μαζί με τη βιβλιοθήκη εγκαθιστάτε και παράδειγμα χρήσης στο Αρχείο Παραδείγματα ΤΜΡ36(τέρμα κάτω) SerialTemp. Αυτό είναι για το arduino IDE.

Για το tinkercad και το ΤΜΡ36 δείτε το λινκ:

https://blog.tinkercad.com/2018/08/28/tmp36-temperature-sensor-with-arduino-in-tinkercad/