Κατασκευή έξυπνου περιβάλλοντος με δυνατότητες αναγνώρισης ήχων και χειρονομιών

Σκοπός του πρότζεκτ σας είναι να κατασκευάσετε έναν έξυπνο χώρο (smart space) που θα φιλοξενεί δυνατότητα αναγνώρισης ήχων και χειρονομιών, χρησιμοποιώντας εργαλεία, πρωτόκολλα και τεχνολογίες του ΙοΤ οικοσυστήματος. Αφήνετε σε εσάς να επιλέξετε το σενάριο χρήσης που θα υλοποιήσετε για να επιδείξετε τη λειτουργία του προτζεκτ σας. Για παράδειγμα μπορεί να αναφέρεται σε ένα έξυπνο σπίτι, σε ένα έξυπνο αυτοκίνητο, σε ένα έξυπνο σύστημα ασφαλείας, κλπ.

Τα υλικά που έχετε στη διάθεσή σας περιλαμβάνουν:

microcontrollers

- 1 esp32

- 1 arduino uno

sensors

- 1 DIY capacitive proximity sensor

- 1 IMU

- 1 microphone

- Μπορείτε να επιλέξετε οποιονδήποτε άλλον αισθητήρα σας χρειάζεται από το εργαστήριο για να συμπληρώσετε τη λειτουργικότητα που επιθυμείτε να σχεδιάσετε.

actuators

- Μπορείτε να επιλέξετε οποιονδήποτε actuator σας χρειάζεται από το εργαστήριο για να συμπληρώσετε τη λειτουργικότητα που επιθυμείτε να σχεδιάσετε. Οι διαθέσιμοι επενεργητές στο εργαστήριο είναι dc/stepper/servo motors, relays (mechanical or solid-state), buzzers, leds.

communication

- Wlan για την επικοινωνία του extreme edge (client part) με το edge (server part)

- I2C για την επικοινωνία του master μικροελεγκτή (esp32) με τον slave (Arduino) στο extreme edge

Μ2Μ Protocols

- Μqtt over wlan για την επικοινωνία του client με τον server.

- DIY application protocol over I2C (όμοιο με αυτό που σας δόθηκε να υλοποιήσετε στη διάρκεια του εξαμήνου) για την επικοινωνία του master με τον slave.

Οι αισθητήρες και οι επενεργητές που θα χρησιμοποιήσετε θα κατανέμονται στους δύο μικροελεγκτές ως ακολούθως:

- IMU και μικρόφωνο στο esp32,

- DIY proximity sensor, λοιποί αισθητήρες και επενεργητές στο Arduino.

Ο server του πρότζεκτ

Ο edge server θα είναι μια containerized web application που θα αποτελείται από:

  - έναν MQTT Broker για την επικοινωνία του server με τον client πάνω από wlan,

  - grafana για το GUI προς τον χρήστη,

  - μια time-series DB, κατά προτίμηση influxDB, για τη χρονοσημασμένη αποθήκευση όλης της πληροφορίας και των συμβάντων του συστήματος,

  - node-red για το application logic.

Μέσω του GUI θα απεικονίζονται σε κατάλληλα γραφήματα οι τιμές από όλους τους αισθητήρες του προτζεκτ. Επιπλέον, θα παρέχεται logging των δέκα τελευταίων συμβάντων του συστήματος που θα ανανεώνεται δυναμικά. Tέλος, μέσω του GUI ο χρήστης θα μπορεί να λάβει ομαδοποιημένη αναφορά για τη λειτουργία του συστήματος σε ημερήσια/εβδομαδιαία/μηνιαία/ετήσια βάση.

Machine Learning

Μηχανική μάθηση μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε στο extreme edge, είτε στο edge, είτε και στα δύο. Θα χρησιμοποιηθεί για την αναγνώριση των ήχων και των χειρονομιών μέσω του one class SVM μοντέλου ταξινόμησης (classification) που σας επιδείχθηκε και σας έχει δοθεί. Προφανώς μπορείτε να προσθέσετε μηχανική μάθηση στην υλοποίησή σας σε όποια επιπλέον λειτουργία επιθυμείτε.

Πρόσθετα επιθυμητά χαρακτηριστικά

- Οι δύο μικροελεγκτές να οδηγούνται σε κατάσταση ύπνου όταν δε χρησιμοποιούνται.

- Παραμετροποίηση της λειτουργίας του esp32 μέσω SPIFFS – OTA – PREFERENCES.

- Εκτός της μηχανικής μάθησης, αναγνώριση των χρονοσειρών ήχου και χειρονομιών κάνοντας χρήση cosine similarity. Σκοπός είναι να συγκριθούν ως προς την αποτελεσματικότητά τους οι δύο αυτές μέθοδοι ως μέθοδοι αναγνώρισης. Όσοι έχουν υλοποιήσει το DTW/FASTDTW, μπορούν να προσθέσουν και την τρίτη αυτή μέθοδο στη σύγκριση.

- Μέτρηση σε κύκλους ρολογιού του χρόνου που χρειάζεται ο κάθε μικροελεγκτής για να εκτελέσει τις διάφορες λειτουργίες που του έχετε αναθέσει.